| 序号 | 采购内容 | 配置要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 考场专用高清巡查红外网络半球 | 1.满足《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》规定的MPEG-4视频编码标准，支持MPEG Layer II音频编码标准，并支持Program Stream系统流的封装； 2.采用1/3英寸CMOS传感器；200万像素成像; 传感器分辨率：1920×1080@25fps； 3.电子快门：1/3s~1/100000s;可手动或自动调节； 4.最低照度：0.01Lux@F1.2(彩色模式),0.001@F1.2(黑白模式)；日夜转换：IR-CUT自动切换； 5.宽动态：120dB；信噪比>52dB；增益控制、白平衡支持自动/手动控制； 6.支持背光补偿、强光抑制、后焦调节； 7.φ14，2.8mm~12mm/F1.4(手动变焦)； 8.音频输入：1路音频接口；音频输出：1路音频接口；音频压缩标准：G.711a/G.711Mu/M2L2；音频码率：64Kbps/128Kbps； 9.视频压缩标准：MPEG4；视频码率：16Kbps～20Mbps；视频帧率：主码流(1920×1080@25fps),辅码流(704×576@25fps),第三码流(1920×1080@25fps)； 10.报警接口：1路报警输入，1路报警输出（开关量）报警类型：支持无SD卡;SD卡空间不足;SD卡出错;网络断开;IP冲突;移动检测;视频遮挡;区域入侵;拌线入侵;物品遗留/消失;场景变更;音频异常侦测;虚焦侦测;人脸侦测； 11.支持 Micro SD，最大64G ;网络接口：1个 ,10/100M以太网口； 12.支持HTTP、TCP/IP、ARP、IGMP、ICMP、RTSP、RTP、SIP、UDP、RTCP、SMTP、FTP、DHCP、DNS、DDNS、PPPOE、UPNP、NTP、Bonjour、SNMP协议； 13.支持DC12V /2A PoE(802.3af)； 14.防护等级：IP66;最大12W； 15.安装方式 :多种安装方式可选根据应用环境进行选择； 16.提供公安部安全防范报警系统产品质量监督检测测试中心出具的型式检验报告； ★17.所有摄像机必须注册入温州理工学院校级、省市及教育部国家考试院标准化考场管理平台。 ★18.省市两级考试院实时查看或监测时，必须画面流畅，不得有卡顿，不得有花屏，并且在现有网络条件下达到高清效果。 | 台 | 59 |
| 2 | 考场专用高保真拾音器 | 1.采用双层金属烤漆网罩设计，简约时尚；滑块结构的挂榫式设计，便于吸顶或侧墙安装； 2.采用KaBoni高级互补增强数字电容麦克风，10-170平方米内高保真、高灵敏、噪音低； 3.内置最新设计的屏蔽层，升级新版电子白噪声抑制电路，无"嘶嘶"电子噪音； 4.采用"Triangulation"阵列技术多级动态降噪处理，全面捕捉完整、清晰的语音声音； 5.集成专业的自动噪音识别处理技术和AGC及DTS降噪信号微处理电路。 | 台 | 59 |
| 3 | 接入交换机 | 1.网络标准：IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.1d、IEEE 802.1w、IEEE 802.1s 、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1p、IEEE 802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3at； 2.端口：24个10/100/1000Mbps RJ45 端口，RJ45 端口，4个千兆SFP光纤口； 3.PoE供电：24个10/100/1000Mbps RJ45 端口支持PoE供电，整机最大供电功率为384W，每端口最大供电功率为30W； 4.性能：存储转发，支持8K的MAC地址表深度； 5.背板带宽：336Gbps/3.024Tbps； 6.包转发率：51Mbps/126Mbps； 7.标配SFP+千兆光模块； | 台 | 4 |
| 4 | 室内终端解码器 | 1、专业壁挂式设计，精致美观，安装方便。 2、内置2×30W（4Ω）数字功率放大器，可外接两只定阻喇叭。 3、内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 4、支持任务网络远程打开功放，无任务自动待机，本地播音功放自动打开，本地信号停止功放可以自动进入待机状态。 5、能通过IP网络广播软件或者手机客户端对音量进行调节。 6、可选配信息推送功能，系统崩溃或网络瘫痪后，也可以自动执行任务，保证系统的平稳运行。 7、预留2.4G天线接口，2.4G接收模块GLR-102，实现本地语音讲话。 8、带音频应急保障功能。 9、带1路线路输入，1路话筒输入，和1路线路输出接口，话筒和线路具有独立的音量调节旋钮，话筒具有独立的高低音调节旋钮。 10、带2路受控的24V输出接口，可以实现声光同步指示，可用于特殊教育学校。 11、带USB接口，可用于U盘本地播音 12、具有多级信号优先级，自动切换。优先级由高到低：网络报警广播-网络业务广播-应急信号广播-本地扩声。 13、功放模块具有完善的保护功能，包括：过热保护、短路保护、输出直流保护、过压欠压保护、开关机防冲击保护，保证运行的安全性与可靠性。 14、支持远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度，方便工程维护和管理。 15、内置开关电源，支持宽范围的市电供电，适合偏远山区等电压不稳区域。 16、线路频响：40Hz~18KHz（±3dB）@ 2* 8Ω；话筒频响：100 Hz~16KHz（±3dB）@ 2*8Ω；应急输入频率响应：100 Hz~16KHz（±3dB）@ 2*8Ω。 17、功放额定功率：2*30W / 4Ω。 18、总谐波失真THD：≤1 % 19、线路输入灵敏度：300mV±20mV；话筒输入灵敏度：10mV±2mV。 20、网络接口：标准RJ45。 21、网络传输速率：10/100Mbps自适应。 22、电源电源适应范围：165V~250V/50Hz.。 23、工作温度范围：-10℃~+45℃。 24、最大消耗功率：75W | 台 | 59 |
| 5 | 吸顶音箱 | 1、6.5寸两分频同轴吸顶扬声器； 2、额定功率：30W/8Ω； 3、频率响应：100Hz-20KHz 4、吸顶开孔尺寸：φ206mm。 | 只 | 63 |
| 6 | 防作弊屏蔽仪 | 1、有效屏蔽 CDMA、GSM、DCS、TD-SCDMA、WCDMA、4G/E、4G/D、2.4GWIFI等无线通信信号，标配VHF/UHF/5G频段； 2、机器带有双LED液晶显示自动检测系统，开机自动侦测信号，检测机器电压、电流、温度、信号正常与否； 3、塑料外壳，内置天线，电源内置，方便移动使用，也可以固定使用；有效屏蔽距离：1～30 米（视使用场所信号强弱情况）； 4、仪器带指示灯显示十二个频段工作情况； 5、完成屏蔽时间≤30 秒；环境温度：-25～+60℃；相对湿度：25～95%； 6、厂家通过ISO9001、ISO14001认证； 7、★产品需提供检测报告。 | 台 | 59 |
| 7 | 存储系统 | 1、主处理器: 工业级微控制器 2、操作系统: 嵌入式Linux操作系统 3、操作界面: Web，本地GUI 4、后智能分析: 支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检，后智能无法和异源输出或4K显示输出功能同时启用 5、前智能分析: 支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别、物品监控、高空抛物检测、电瓶车入梯 6、周界防范: 1. 前智能：支持；2. 后智能：支持人、车（不支持属性）； 7、支持设置区域入侵、绊线入侵规则，最多10条规则；支持联动录像、抓图（全景图）、本地报警输出、IPC外部报警输出、语音、蜂鸣、日志记录； 8、周界后智能性能（路数）: 2路，每路绘制10规则线 9、周界前智能性能（路数）: 8路 10、智能预览（周界）: 1. 检测规则框：支持配置规则框； 11、智能面板：显示物体类别（人、车）、事件类型、事件触发时间、抠图；不支持属性； 12、统计：分别统计人数，车辆数；最多显示50条历史抓拍图片，支持关联回放事件前后10秒录像； 13、面板过滤：支持根据面板类型过滤面板； 智能回放（周界）: 1.检索条件：通过通道、时间、事件类型、目标类型检索图片； 14、功能：支持检索结果关联回放事件前后10秒录像，导出excel、视频、图片（抠图、全景图）； 15、抓拍库容量：30万； 16、人脸检测: 1. 前智能：支持；2. 后智能：支持； 17、支持设置检测区域，支持联动录像、抓图（全景图，人脸图）、本地外报警输出、IPC外部报警输出、语音、蜂鸣、日志记录； 18、人脸属性: 性别，年龄段，眼镜，表情，口罩，胡子 19、人脸检测后智能性能（1080P）(路数): 1路，单路同时最多检测12张人脸 20、人脸检测前智能性能（路数）: 全通道（最大处理8个事件/秒） 21、智能预览（人脸检测）: 1. 支持显示检测框；2. 智能面板：显示事件类型，事件触发时间，人脸抓图；3. 人脸数统计：统计24小时人脸图片数，最多显示50条历史抓拍图片，支持关联回放事件前后10秒录像，支持快速添加到名单库；4. 面板过滤：支持根据面板类型，属性过滤面板； 22、智能回放（人脸检测）: 1. 检索条件：通过通道、时间、人脸属性检索图片；2. 以图搜图：通过人脸库/外部图片，设置相似度（50-100%）检索图片，支持通过属性进行二次过滤；支持按照日期分组检索结果，根据相似度排序查看前1000张；支持单个客户端上传30张图片，单次查询8张图片；3. 功能：支持检索结果关联回放事件前后10秒录像，支持抓拍图片快速添加到人脸库，支持检索结果导出excel、视频、图片；4. 历史库容量：30万； 23、历史库以图搜图: 1. 通过人脸库/外部图片，设置相似度（50-100%）检索图片，支持通过属性进行二次过滤；2. 支持按照日期分组检索结果，根据相似度排序查看前1000张；3. 支持单个客户端上传30张图片，单次查询8张图片；4. 支持支持关联回放事件前后10秒录像，导出，快速添加到名单库； 24、人脸库管理: 1. 导入方式：通过U盘、PCAPP、浏览器单张/批量导入人脸图片，建模速度30张/秒；2. 支持人脸图片单张/多张复制到其他人脸库；3. 人脸信息：姓名、性别、生 日、省份、城市、证件类型、证件编号；自定义；4. 图片要求：jpg格式，单张图片4M，像素范围100*100~1920*1080；人脸库容量: 最大10个人脸库，2万张图片，总容量2.5G。每个人脸信息包括：姓名、性别、生日、地址、证件类型、证件编号、地区 25、人脸识别: 1. 识别模式：前端人脸检测+前端人脸比对；前端人脸检测+后端人脸比对；后端人脸检测+后端人脸比对；2. 前智能：支持；3. 后智能：支持； 26、功能配置：普通/陌生人糢式；支持布防多个人脸库，分别设置相似度阈值； 27、当相似度达到/未达到（陌生人）阈值时，在客户端软件给出报警提示；支持联动录像、抓图（全景图）、本地外报警输出、IPC外部报警输出、语音、蜂鸣、日志记录、预置点、邮件； 28、人脸识别后智能性能（1080P）(路数): 1. 前端人脸检测+后端人脸比对支持8路图片流，最多同时处理12张/秒人脸；2. 后端人脸检测+后端人脸比对支持1路视频流，最多同时处理12张/秒人脸 29、人脸识别前智能性能（路数）: 全通道（最大处理8个事件/秒） 30、智能预览（人脸识别）: 1.支持显示检测框；2.智能面板：显示事件类型，事件触发时间，人脸抓图，相似度，名单库名称；3.统计24小时识别人脸图片数，最多显示50条历史抓拍图片，支持关联回放事件前后10秒录像，快速添加到名单库；4.面板过滤：支持根据面板类型、属性过滤面板； 31、智能回放（人脸识别）: 1. 检索条件：通过通道、时间、人脸属性、相似度、识别模式（陌生人/普通模式）检索图片；2. 功能：支持检索结果关联回放事件前后10秒录像，支持抓拍图片快速添加到人脸库，支持检索结果导出excel、视频、图片；3. 历史库容量：30万； 32、通用行为分析: 1. 前智能：支持8路；2. 后智能：不支持；3. 支持配置：联动录像、联动云台，默认抓图(全景图)、本地外报警输出、语音、蜂鸣、日志记录； 33、智能预览（通用行为分析）: 在通道视频画面上叠加规则线和检测框 34、智能回放（通用行为分析）: 1. 检索条件：通过通道、类型、开始时间和结束时间检索图片；2. 功能：支持检索结果关联回放事件前后10秒录像，支持检索结果导出excel、视频、图片；3. 历史库容量：30万； 35、智能动检后智能性能: 4路，可针对人、车触发的动检报警，有效滤除树叶、雨水、亮度变化带来的误报 36、智能动检前智能性能: 8路 37、智能预览（智能动检）: 只在通道视频画面上叠加人和车的检测框 38、智能回放（智能动检）: 1. 检索条件：通过通道、类型：人车、开始时间和结束时间检索动检事件；2. 功能：支持动检事件关联录像回放，支持检索结果备份；3. 历史库容量：10万； 39、车辆识别: 前智能：支持； 40、后智能：不支持； 41、接入路数: 64路 42、网络带宽: AI 使能关闭：256Mbps接入、256Mbps存储、256Mbps转发；AI 使能开启：180Mbps接入、180Mbps存储、180Mbps转发；分辨率: 16MP；12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；720p；960p；D1；CIF 43、视频压缩标准: Smart H.265;H.265;Smart H.264;H.264 44、音频压缩标准: PCM/G711A/G711U/G726/AAC 45、网络协议: HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4/IPv6、UPnP、SNMP、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、IP Filter、PPPoE、DDNS、FTP、报警中心、IP Search (支持 大华 网络相机, DVR, NVS等)、组播、P2P、主动注册 46、接入标准: ONVIF 23.12(Profile T; Profile S; Profile G)、CGI、SDK、GB28181 47、浏览器: 谷歌、火狐、Safari、Edge、IE 48、多路回放: 最大支持16路回放 49、录像方式: 普通录像、动态检测录像、智能录像、报警录像 50、备份方式: 支持USB和网络备份 51、回放方式: 即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放 52、盘组: 支持 53、普通报警: 支持动检、视频遮挡、视频丢失、PIR报警、IPC外部报警、场景变更 54、异常报警: 支持前端设备掉线、存储错误、存储满、IP冲突、MAC冲突、登陆锁定、网络安全异常 55、智能报警: 支持人脸检测、人脸识别、周界防范（区域入侵、绊线入侵）、SMD报警、车牌识别、人数统计、立体分析、人群分布、物品监控、高空抛物检测、电瓶车入梯 56、报警联动: 录像、抓图、IPC外部报警输出、蜂鸣、日志记录、预置点、邮件 57、音频输入: 1路，RCA接口 58、音频输出: 1路，RCA接口 59、硬盘接口: 8个SATA，单盘最大20T 60、RS-232接口: 1个 61、RS-485接口: 1个 62、USB接口: 3个，2个前置USB2.0接口、1个后置USB3.0接口 63、网络接口: 2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45） 64、供电方式: 100–240 VAC, 50-60Hz 65、功耗: <10W（不含硬盘，空载） 66、工作湿度: 10%~90% 67、安装方式: 机架安装/台式安装。 | 台 | 1 |
| 8 | 标准考场流媒体转发系统 | ▲1)符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范； 2)支持WEB、本地GUI界面操作； 3)支持1280Mbps接入、1280Mbps储存、1024Mbps转发网络性能； 4)支持不开智能：2路32M@30fps；2路24M@30fps；4路16MP@30fps；5路12MP@30fps；8路8MP@30fps；12路5MP@30fps；16路4MP@30fps解码。或开智能：1路32MP@30fps；1路24MP@30fps；2路16MP@30fps；2路12MP@30fps；3路8MP@30fps；6路5MP@30fps；7路4MP@30fps解码； 5)最大支持16路视频回放； 6)支持2路VGA输出，4路HDMI输出。同源模式：VGA1和VGA2最大支持1080P显示，HDMI1和HDMI2最大支持4K显示，HDMI3最大支持8K显示，HDMI4最大支持1080P显示；异源模式：VGA1和HDMI1同源输出，VGA2和HDMI2同源输出，VGA1和VGA2最大支持1080P显示，HDMI1、HDMI2和HDMI3最大支持4K显示，HDMI4最大支持1080P显示； 7)支持前智能：人脸检测比对、周界防范、视频结构化、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、智能动检； 8)每个通道可单独配置一种后智能应用； 9)支持后智能：人脸检测比对、视频结构化、周界防范、智能动检； 10)支持8路后智能人脸检测比对；或8路后智能视频结构化；或32路后智能周界防范；或32路后智能智能动检； 11)支持最大40个人脸库，共30万张人脸图片； 12)支持32MP；24MP；16MP；12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；960p；720p；D1；CIF；QCIF IPC分辨率接入； 13)支持Smart IPC接入、绊线入侵、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测、物品遗留和物品搬移时，可给出报警/联动/上传，同时支持智能动检、人群分布、热度图、人数统计、智能跟踪球； 14)支持接入热成像相机，当触发火情检测，冷点检测，热点检测，测温检测，温差检测，打电话检测，吸烟检测，烟雾检测等报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片； 15)支持32路报警输入、16路报警输出； 16)支持Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264，支持一键添加IPC并自动切换到H.265； 17)支持IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、RTSP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF网络协议； 18)支持4个USB接口（2个前置USB2.0接口、2个后置USB3.0接口）； 19)支持4个2500Mbps以太网口，支持4个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将多网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余； 20)支持硬盘、外接USB存储设备、DVD刻录等存储方式，支持U盘，eSATA方式，DVD刻录备份方式； 21)支持16个内置SATA接口，单盘最大容量支持16T，可配置成单盘，支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、JBOD等各种数据保护模式； 22、★需接入本校现有标准化考场平台。 | 台 | 1 |